## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ποσοστά χρησιμοποίησης των τεχνικών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη

Με βάση την ανάλυση δεδομένων από τεχνικές αναφορές των Ευρωπαϊκών χωρών καθώς και δεδομένων της Eurostat, παρατίθενται στη συνέχεια συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (δημοτικών και επικινδύνων) καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους στο συνολικό σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων αναφορικά με τη χρήση των τεχνικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διάγραμμα 1.: Ποσοστά χρησιμοποίησης των τεχνικών διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων

Από το διάγραμμα 1. παρατηρείται ότι η υγειονομική ταφή και η καύση αποτελούν τις κυρίαρχες τεχνολογίες. Με βάση το γεγονός όμως ότι οι χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προχωρήσουν σε μείωση του βιοαποδομήσιμου οργανικού κλάσματος των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή με παράλληλη αύξηση των πρακτικών ανάκτησης υλικών και ενέργειας από τα στερεά απόβλητα, συμπεραίνονται τα εξής όσον αφορά στο σχήμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα επόμενα χρόνια:

- Μείωση του ποσοστού εφαρμογής της υγειονομικής ταφής (θα χρησιμοποιείται μόνο για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων)

- Αύξηση του ποσοστού εφαρμογής συστημάτων ανακύκλωσης υλικών (διαλογή στην πηγή, μηχανική διαλογή) και κομποστοποίησης

- Εφαρμογή τεχνικών καύσης που συνοδεύονται από ανάκτηση ενέργειας

- Βελτιστοποίηση - εφαρμογή και άλλων τεχνικών θερμικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων (αεριοποίηση, πυρόλυση, τεχνική πλάσματος)

Διάγραμμα 2.: Ποσοστά χρησιμοποίησης των τεχνικών διαχείρισης των επικινδύνων στερεών αποβλήτων

Για την Ελλάδα, οι πρακτικές που εφαρμόζονται σε επίπεδο χώρας για τη διαχείριση των επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1.: Πρακτικές διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα

| Πρακτική | Ποσοστιαία κατανομή (%) |
| --- | --- |
| Προσωρινή αποθήκευση | 76.1 |
| Μεταφορά στο εξωτερικό | 0.1 |
| Αξιοποίηση (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία) | 22.7 |
| Σταθεροποίηση/επεξεργασία | 1.1 |

Από το Διάγραμμα 2, παρατηρείται ότι για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, εφαρμόζονται τόσο η ανάκτηση υλικών και η θερμική επεξεργασία όσο και η υγειονομική ταφή. Και στην περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, συμπεραίνονται τα εξής όσον αφορά στο σχήμα διαχείρισης των αποβλήτων αυτών στα επόμενα χρόνια:

- Μείωση του ποσοστού εφαρμογής της υγειονομικής ταφής (θα χρησιμοποιείται μόνο για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία των επικινδύνων  αποβλήτων καθώς και των επικινδύνων αποβλήτων που έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία για εξάλειψη ή/και σταθεροποίηση του ρυπαντικού τους φορτίου)

- Αύξηση του ποσοστού εφαρμογής συστημάτων ανάκτησης υλικών, με εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων

- Εφαρμογή τεχνικών καύσης που συνοδεύονται από ανάκτηση ενέργειας

- Βελτιστοποίηση - εφαρμογή και άλλων τεχνικών θερμικής επεξεργασίας των στερεών επικινδύνων αποβλήτων (αεριοποίηση, πυρόλυση, τεχνική πλάσματος)